Bitte beachten sie, dass die Checkliste „Handwerkzeuge und Umgang mit Maschinen“ auch bearbeitet werden muss.

| Lfd. Nr. | Prüfkriterien | Ja  | Nein ● | ent-fällt | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.1 | Ist eine Gefahrstoff-Betriebsanweisung „Holzstaub“ vor-handen? |  |  |  |  |
| 23.2 | Sind geeignete Feuerlöscher vorhanden? (Hinweis: Geeignete Feuerlöscher der Brandklasse A) |  |  |  |  |
| 23.3 | Ist für den Notfall ein Verbandkasten nach DIN 13157 C vorhanden? (Hinweis: Bestand kontrollieren und auffüllen.) |  |  |  |  |
| 23.4 | Sind die Verkehrs- und Arbeitsbereiche groß genug? (Hinweis: für die Kreissäge 10 bis15 m², jede weitere Maschine 5 m²) |  |  |  |  |
| 23.5 | Besteht genügend Abstand zwischen den Einzelarbeits-plätzen? (Hinweis: Anordnung hintereinander Abstand mind. 0,85 m, Anordnung Rücken an Rücken Abstand mind. 1,50 m.) |  |  |  |  |
| 23.6 | Ist ein zweiter Flucht- und Rettungsweg vorhanden? |  |  |  |  |
| 23.7 | Sind die Fluchttüren / Notausstiege / Rettungswege mit Sicherheitskennzeichen versehen? |  |  |  |  |
| 23.8 | Ist eine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden? (Inwieweit eine Sicherheitsbeleuchtung notwendig ist, muss mit der für den Brandschutz zuständigen Stelle abgeklärt werden) |  |  |  |  |
| 23.9 | Besteht zwischen Maschinen- und Werkraum eine Sichtverbindung? |  |  |  |  |
| 23.10 | Sind Elektrokabel, Absaugschläuche o. ä. so verlegt, dass keine Stolpergefahr besteht? |  |  |  |  |
| 23.11 | Ist der Fußboden rutschhemmend? (Bewertungsgruppe R10) |  |  |  |  |

●   es besteht Handlungsbedarf  Maßnahmenliste

   kein Handlungsbedarf

| Lfd. Nr. | Prüfkriterien | Ja  |  | Nein ● | ent-fällt | Bemerkung |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.12 | Wird das Verbot der Bearbeitung von Birken-, Buchen- und Eichenhölzern beachtet? (Hinweis: Stäube dieser Holzarten sind krebserregend, siehe RISU NRW 2014 und TRGS 553 und 906, Stichwort Hartholzstäube.) |  |  |  |  |  |  |
| 23.13 Neu | Sind Maschinen mit hohem Staubaufkommen mit Staubabsauganlagen ausgerüstet? |  |  |  |  |  |  |
| 23.14 Neu | Stehen beim Arbeiten mit handgeführten Werkzeugen und Maschinen mit hoher Staubbelastung (z. B. Schleifarbeiten) Staubmasken zur Verfügung? |  |  |  |  |  |  |
| 23.15 | Ist der verwendete Industriestaubsauger für brennbare Stäube geeignet? (Hinweis: Bei Neuanschaffungen sollte der Reststaubanteil nicht mehr als 0,2 mg/m3 betragen; „Kennzeichnung am Gerät: GS oder CE-Zeichen mit Zusatz M oder H2“) |  |  |  |  |  |  |
| 23.16 | Ist eine sachgerechte Entsorgung des angefallenen Holzstaubes gewährleistet? (Hinweis: siehe Bedienungs-anleitung der verwendeten Geräte und Maschinen) |  |  |  |  |  |  |

●   es besteht Handlungsbedarf  Maßnahmenliste

   kein Handlungsbedarf

Hinweise / Rechtliche Grundlagen:

- Arbeitsstättenverordnung, Technische Regeln Arbeitsstätten

- Gefahrstoffverordnung

- Technische Regel Gefahrstoffe TRGS 553 „Holzstaub“

- Technische Regel Gefahrstoffe TRGS 906 „Verzeichnis krebserzeugender Tätigkeiten oder Verfahren“

- Richtlinien zur Sicherheit im Unterricht an allgemeinbildenden Schulen in NRW                     (RISU NRW 2014)

- Holz - Ein Handbuch für Lehrkräfte (DGUV Information 202-040)

- Holzstaub im Unterricht allgemein bildender Schulen (DGUV Information 202-041)

- Umgang mit Gefahrstoffen im Unterricht (DGUV Regel 113-018)